| TI-84 Plus CE-T Python Edition en Tello Drone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| De TI-84 Plus CE-T module ondersteunt de Tello Original, Tello EDU en Tello TT. Sommige Tello-module methoden zijn niet te gebruiken bij de Tello Original, en sommige van de meer geavanceerde functies van de Tello TT zijn niet te gebruiken met de module. De Tello EDU is de aanbevolen drone om met de TI-84 Plus CE-T Python Edition te gebruiken. |  |  |  |
| Tello | Tello EDU |  | Tello TT |
| Bekijk of je versie 1 of versie 2 van de micro:bit kaart hebt. De versie 2 heeft inkepingen in de gouden connectorrand van de kaart en een luidspreker op de achterkant. Let op: Het ti_runtime.hex bestand wordt niet geladen op een versie 1 kaart. Om de Tello drone module te laten communiceren met de rekenmachine en de drone is een versie 2 micro:bit vereist. |  | versie 1 versie 2 |  |

| Deel 1 – De software laden |  |
| --- | --- |
| - Laad ti_runtime.hex op de micro:bit: - Download en unzip het Tello.zip bestand naar jouw computer. Zoek het ti_runtime.hex bestand op. - Verbind de micro:bit met een USB-kabel met je computer. De micro:bit verschijnt als een flash drive icoontje op de computer. - Sleep het ti_runtime.hex bestand naar het micro:bit icoontje. Je kunt ook met de linker muisknop op het bestand klikken en het commando 'Send to' gebruiken om het van de Tello map naar de micro:bit kaart te kopiëren. |  |
| - Als het ti_runtime.hex bestand naar de kaart is geflashed verschijnt de afbeelding van het Texas logo. Let op - Het ti_runtime.hex bestand biedt functionaliteit tussen de rekenmachine en de micro:bit kaart. De installatie van ti_runtime.hex is eenmalig. Als de micro:bit wordt geprogrammeerd vanaf een computer in een andere editor, bijv. de micro:bit Python editor, of MakeCode editor, wordt het ti_runtime.hex bestand vervangen en moet het opnieuw geïnstalleerd worden. |  |

| - De Tello modules overbrengen naar de rekenmachine: - Zoek de bestanden TELLO.8xv en TELLOCFG.8xv in de map Tello. Gebruik TI Connect CE om de bestanden van de computer naar de rekenmachine over te brengen. De modules worden automatisch in het archiefgeheugen geïnstalleerd. - Selecteer het Calculator Explorer (1) icoon aan de linkerkant van het venster. - Selecteer het Add Content icoon (2) uit de bovenste menubalk. - Navigeer in het open vak naar de map van de Tello-module. - Selecteer TELLO.8xv en TELLOCFG.8xv, en selecteer dan de knop Open onderaan het venster. - Het venster rechts verschijnt. Selecteer SEND (3) om de overdracht te voltooien. Extra: Download de TI Connect CE-Software (gratis) voor PC of Mac: https://education.ti.com/nl/products/computer-software/ti-connect-ce-sw Let op: zorg ervoor dat de TI-84 Plus CE-T Python Edition is bijgewerkt naar de laatste versie van het besturingssysteem en de app bundel, versie 5.8.0 of later, voordat je de Tello-modules overzet. Kijk op: https://education.ti.com/nl/product-resources/whats-new-84-ce. |  |
| --- | --- |

| Deel 2 – De apparaten samenvoegen |  |
| --- | --- |
| - Het micro:bit communicatiesysteem voorbereiden: - Steek de micro:bit versie 2 kaart in de BitMaker versie 2 uitbreidingskaart (a). Zorg ervoor dat het 5x5 LED display naar voren wijst. - Sluit de USB-stroomkabel (b) met micro-uiteinde aan op de externe batterijpoort van de Bitmaker en het A-uiteinde op de oplaadbare batterij (c). - Sluit de Grove-kabel(d) aan op de BitMaker ~P1-poort en het andere uiteinde op de Grove WiFi-module. - Schuif de schakelaar (e) van het BitMaker-bord naar ON (ver 1) of 3,3V (ver 2). - Sluit de unit-to-micro:bit kabel (f) aan op de USB-poort van de micro:bit kaart (micro-USB) en vervolgens op de TI-84 Plus CE-T rekenmachine (mini-USB). - Zorg ervoor dat de externe batterij (c) volledig is opgeladen en is ingeschakeld (ON). - Let op: Als de oplaadbare batterij is ingeschakeld, gaan de LED's op de micro:bit, het BitMaker-bord en de WiFi-module aan. - Zorg ervoor dat de drone een volledig opgeladen batterij heeft. Hieronder staat in deel 3 hoe je de drone (g) activeert en bijwerkt. |  |
| - Maak de drone klaar: - Controleer of er geen beschadigingen zijn aan de propellers en druk elke propeller voorzichtig maar stevig op de as van de motor - Controleer of de propellers vrij ronddraaien en de veiligheidsbeugels niet raken. - Controleer het casco op scheuren of andere schade. - Plaats een volledig opgeladen batterij stevig in de drone. Zorg ervoor dat je de batterij in de juiste richting in de drone schuift. Forceer de batterij nooit! |  |

| Deel 3 – de drone activeren |  |
| --- | --- |
| - Activeer de Tello drone: - Deze stap is vereist voor een drone die nog nooit heeft gevlogen, of waarvan de firmware moet worden bijgewerkt. Als de drone up-to-date is en eerder op een platform heeft gevlogen, ga dan door naar deel 4. - Download de Tello flight app op je telefoon. Je hebt de app nodig om je nieuwe drone eenmalig te registreren. - Zet de Tello drone aan en wacht tot het statuslampje constant knippert. - Open de Tello applicatie op je telefoon, dan krijg je de vraag om de drone te verbinden met de WiFi van de telefoon. - Ga naar de instellingen van de telefoon om te zoeken naar beschikbare WiFi-verbindingen. Een voorbeeld van een SSID van een drone is TELLO-9EF498. - Maak verbinding met je Tello drone. - De Tello app zal je vragen om de nieuwe drone te activeren. | Power switch Status LED |
| - De firmware van Tello bijwerken: - Klik op de update-knop van de app om de firmware versie van je drone te controleren. Als deze verouderd is, moet je bijwerken naar de nieuwste firmwareversie. Verouderde firmware kan ervoor zorgen dat de drone sommige Tello-module methods niet kan uitvoeren. - Als de firmware is geactiveerd en bijgewerkt, ontkoppel de drone dan van de WiFi. Je hebt de app of telefoon niet meer nodig. Het programmeren van de drone gaat met de TI-84 Plus CE-T Python Edition. - Zorg ervoor dat je de verbinding met de Tello Drone op je telefoon verbreekt en het netwerk vergeet. Want als de telefoon automatisch verbinding gaat maken met de drone, dan kan de micro:bit geen verbinding maken. |  |

| Deel 4 – De micro:bit koppelen aan de Tello Drone |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Maak het configuratieprogramma om te koppelen: - Selecteer [New] om een programma te maken met de naam "CONFIG." - Selecteer [Ok]. Er verschijnt een leeg Python-editorscherm op de rekenmachine. - Selecteer de [Fns…]→[Modul]→[Add-On]. - Selecteer from tellocfg import * en de opdracht import wordt bovenaan in het programma geplakt. - Selecteer de [Fns…]→[Modul]→configure tello drone. - Kies configure() uit het menu. |  |  |
| - Voer het configuratieprogramma voor koppelen uit: - Sluit het micro:bit communicatiesysteem aan op de rekenmachine en zorg ervoor dat de externe batterij is ingeschakeld. - Zet de Tello aan en wacht tot het statuslampje van de Tello constant knippert. - Selecteer het tabblad [Run] om de micro:bit aan de drone te koppelen. - Selecteer het gebruikte micro:bit uitbreidingsbord, BitMaker (1), of Grove (2), en zorg ervoor dat de WiFi module in de ~P1 poort is geplaatst. - Selecteer TX en RX pinnen (3) alleen als je een uitbreidingsbord gebruikt dat niet in de lijst staat of als je de WiFi module op een andere poort dan ~P1 wilt aansluiten. - De micro:bit zoekt naar een Tello SSID en maakt verbinding als die beschikbaar is. Het is het beste om slechts één Tello aan te zetten en ervoor te zorgen dat de Tello niet verbonden is met een telefoon of een ander apparaat via WiFi. - Voer een micro:bit configuratie-ID van één teken in, 0-9 of A-Z, om het Tello/micro:bit-paar te identificeren. - Als je een vinkje ziet op de micro:bit en het bericht "Configuration saved " op de rekenmachine, dan is de Tello gekoppeld en klaar om te vliegen! |  |  |

| Let op - de micro:bit configuratie is gekoppeld aan één bepaalde drone en werkt niet met een andere. Het is handig om de drone te labelen met het karakter dat tijdens het koppelen is gebruikt. Na het koppelen maakt de micro:bit automatisch verbinding met alleen deze Tello. |  |
| --- | --- |
| - De configuratie van de micro:bit opnieuw instellen - Mocht je de micro:bit aan een andere drone willen koppelen, dan moet je de koppelingsconfiguratie die op de micro:bit is opgeslagen wissen. Dat doe je zo - Druk op het gouden pin_logo touchpad (1) - Druk op knop B (2) - Druk op de reset-knop op de achterkant van de kaart (3). - Terwijl je knop B en het pin_logo ingedrukt houdt, laat je de resetknop los. - Als het is gelukt verschijnt er een schedel op de micro:bit. De volgende keer dat je een Tello programma wilt uitvoeren, moet je het koppelproces opnieuw uitvoeren. |  |
| Let op: Elke keer dat je een nieuwe ti_runtime.hex op de micro:bit kaart wilt zetten, moeten de koppelingsstappen A en B worden uitgevoerd. |  |

| Deel 5 – Leer vliegen |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Schrijf een vliegprogramma: - Kies [New] en maak een programma met de naam "TESTFLT". - Selecteer [Ok]. Er verschijnt een leeg Python editor scherm op de rekenmachine. - Importeer de Tello-module in het programma. - Selecteer de [Fns...] tab en selecteer de [Modul] tab. |  |  |
| - Selecteer de tab [Add-On] en selecteer from tello import *, de import opdracht komt bovenaan in het programma. Door deze actie wordt de Tello-module in de editor geïmporteerd en het Tello-menu toegevoegd aan de onderkant van de modulenlijst. |  |  |
| - Kies daarna [Fns...] en ga naar de tab [Modul]. Ga dan met de cursorpijl naar beneden naar Tello drone en druk op [enter]. De menu's geven alle Tello drone methoden weer. - Kies .takeoff() altijd als eerste opdracht in alle vliegprogramma's. - Bekijk de menu’s van de Tello-module en voer de rest van het TESTFLT programma in. |  |  |
| - Start het programma: - Plaats je drone in een goed verlichte ruimte met genoeg ruimte eromheen. De drone heeft een positioneringscamera aan de onderkant, die het beste werkt boven een vloer met een patroon in plaats van een glanzend witte vloer. - Zorg ervoor dat alles is ingeschakeld en [Run] het programma. - Maak een ander programma door bijvoorbeeld de drone een vierkant te laten vliegen en een salto toe te voegen aan het einde van het vierkant. De drone moet minstens 50% batterijlading hebben om een salto uit te voeren. |  |  |

| Problemen oplossen |  |
| --- | --- |
| Probleem | Oplossing |
| Ik zie de menu’s van de Tello module niet. | Download de Tello-module en installeer deze op de rekenmachine. Zie deel 1 - Het laden van de software. |
| Het Texas logo verschijnt niet op mijn micro:bit. | Zet het ti_runtime.hex bestand op de micro:bit kaart. Zie Deel 1 - Het laden van de software. |
| De rekenmachine verbindt niet met de Tello drone. | - Controleer of de hardware juist op elkaar is aangesloten. Zie deel 2 - De apparaten samenvoegen. - Controleer of de drone is geactiveerd. Zie Deel 3 - De drone activeren. - Controleer of de drone is gekoppeld aan de micro:bit. Zie Deel 4 - De micro:bit koppelen aan de Tello Drone. - Koppel de micro:bit los, schakel de drone uit en druk op de resetknop van de micro:bit. - Zorg ervoor dat de Tello Drone geen verbinding maakt met de WiFi van een telefoon. |
| De commandostatus zegt "COMPLETED", maar de vlucht van de Tello is nog niet afgerond. | De Tello gebruikt een flight vision systeem voor het bepalen van de positie. Een goed verlichte ruimte en een vloer met patroon zijn daarom nodig. Bij een glanzend-witte schoolvloer kan soms een onregelmatige vlucht ontstaan. Zoek een ruimte met een ander soort vloer en veel licht. |
| De Tello crasht en maakt vreemde bewegingen. | Verbogen propellers en contact met de schroefbeschermers kunnen het probleem zijn. Vervang de propellers (let op de markeringen op de propellers en de volgorde van plaatsing). Als het probleem blijft bestaan, kalibreer dan de inertial motion unit (IMU) via de Tello app op de telefoon. Zie ook de Tello gebruikershandleiding. |
| De Tello drone wil niet opstijgen en het statuslampje knippert rood. | Laad de batterij van de drone op of vervang deze. |
| De Tello maakt geen salto’s. | De lading van de batterij moet meer dan 50% zijn. Controleer de batterijlading met de tello.battery() method. |
| De rekenmachine verbindt niet met de Tello, en de micro:bit geeft een verdrietige emoji. | - Controleer of de WiFi-module in de juiste poort zit. - Controleer of de voedingsschakelaar van het uitbreidingsbord op ON staat (alleen BitMaker V1 uitbreidingsbord). - Controleer of alle batterijen volledig zijn opgeladen. - Controleer of de externe batterij die is aangesloten op het uitbreidingsbord is ingeschakeld. - Koppel de rekenmachine en de externe batterij los, sluit ze opnieuw aan en probeer het programma opnieuw. |
| Meer informatie over de Tello drone | - Bekijk de handleiding van de Tello drone |

| Tijdens het koppelen kan de WiFi geen TELLO- SSIS vinden en verschijnt op de micro:bit een "?" | - Zet de Tello drone aan en wacht tot het statuslampje constant knippert. Houd de Tello aan-knop 10 seconden ingedrukt totdat de WiFi is gereset en de Tello wordt uitgeschakeld. - Houd de RST knop van de Grove WiFi module ingedrukt om de configuratie te resetten. - Reset de micro:bit Tello configuratie, zie deel 4C in dit document. |
| --- | --- |