| Overzicht |  |  |
| --- | --- | --- |
| In deze beknopte handleiding van de Tello Drone staan alle Python methodes van de Tello module waarmee de drone is te programmeren. Daarbij gaat het alleen om de methoden die zijn te gebruiken met de TI Nspire CX II-T of de TI-84 Plus CE-T Python Edition grafische rekenmachines en het Tello EDU-model (zwart) van de drone. Deze commando's werken alleen met de nieuwste firmware van de drone. Met de Tello app op je telefoon kun je de laatste firmware-versie laden voor de drone. |  |  |
| Tello Module |  |  |
| from tello import * | from tello import * | De import-opdracht moet de eerste regel van het programma zijn. |
| Vliegen |  |  |
| Python Methode | Voorbeeldcode | Betekenis |
| takeoff() | tello.takeoff() | Takeoff moet het eerste vluchtcommando in het programma zijn. |
| land() | tello.land() | Land moet het laatste vluchtcommando in het programma zijn. |
| forward(distance) | tello.forward(100) | Vlieg vooruit over een afstand van 10cm tot 500cm. |
| backward( distance ) | tello.backward( 100 ) | Vlieg achteruit over een afstand van 10cm tot 500cm. |
| turn_right(angle) | tello.turn_right(90) | Draai naar rechts over een hoek van 0◦ tot 360◦. |
| turn_left( angle) | tello.turn_left( 90) | Draai naar links over een hoek van 0◦ tot 360◦. |
| up( distance) | tello.up( 50) | Stijg tot een hoogte van 10cm tot 500cm. |
| down( distance) | tello.down( 50) | Daal tot een hoogte van 10cm tot 500cm. |
| fly_right( distance) | tello.fly_right( 100) | Vlieg rechts, zonder draaiing, van 10cm tot 500cm. |
| fly_left( distance) | tello.fly_left( 100) | Vlieg links, zonder draaiing, van 10cm tot 500cm. |
| forward_time(duration) | tello.forward_time(5) | Vlieg voor het gekozen aantal seconden vooruit met de ingestelde snelheid. De berekende afstand moet liggen tussen 10cm en 500cm. |
| backward_time( duration) | tello.backward_time( 5) | Vlieg voor het gekozen aantal seconden achteruit met de ingestelde snelheid. De berekende afstand moet liggen tussen 10cm en 500cm. |
| enable_mission_pad(number) | tello.enable_mission_pad(6) | (alleen EDU) Zorg dat het visuele positioneringssysteem de genummerde plaat onder de drone herkent bij het opstijgen. De raket op de plaat wijst in de positieve x-as richting. Dit commando moet worden gegeven na takeoff(). |
| goto(x,y,z) | tello.goto(50,75,100) | (alleen EDU) Vlieg naar de x, y en z coördinaten over de genummerde plaat. De coördinaten moeten binnen -500 cm tot 500 cm liggen. Let op: de x, y, en z coördinaten kunnen niet allen tegelijk worden ingesteld tussen de -20cm en 20cm. |

| jump(x,y,z,heading,pad) |  | tello.jump(100,100,100,45,3) | (alleen CX II-T en EDU drone) Gebruik deze methode om van coördinatensysteem te wisselen tussen de genummerde missieplaten. Bij uitvoering gaat de drone naar de coördinaten x, y, en z, boven de missieplaat, en herkent het pad. Alle volgende goto(x,y,z) commando’s vallen binnen het coördinatensysteem van het nieuwe pad. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vluchtgegevens |  |  |  |  |
| Python Methode | Voorbeeldcode |  |  | Betekenis |
| var=battery() | charge= tello.battery() |  |  | Deze methode geeft het batterijpercentage van de drone. |
| var=height() | height= tello.height() |  |  | Deze methode geeft de relatieve hoogte van de drone, in cm, met behulp van de time-of-flight-sensor. |
| var=altitude() | altitude= tello.altitude() |  |  | Deze methode geeft de absolute hoogte, in cm, met behulp van de barometer. |
| var=flight_heading() | heading = flight_feading() |  |  | De koers wordt bij het opstijgen op nul gesteld, en deze methode geeft de relatieve koers van de drone in graden weer. |
| var=flight_time() | time= tello.flight_time() |  |  | Deze methode geeft aan hoe lang de drone heeft gevlogen (in seconden) sinds het opstijgen. |
| var=temperature() | temperature= tello.temperature() |  |  | Deze methode geeft de temperatuur van de drone zelf in ◦C. |
| var=barometer() | pressure= tello.barometer() |  |  | (alleen TI-Nspire CX II-T) Deze methode geeft de absolute barometerdruk weer rond de drone. |
| Bewegingen |  |  |  |  |
| Python Methode | Voorbeeldcode |  |  | Betekenis |
| hover(time) | tello.hover(10) |  |  | De drone blijft op zijn plaats hangen voor de opgegeven tijd in seconden. |
| flip_forward() | tello.flip_forward() |  |  | Maakt een voorwaartse salto. De drone moet minstens 50% batterijvermogen hebben. |
| flip_backward() | tello.flip_backward() |  |  | Maakt een achterwaartse salto. De drone moet minstens 50% batterijvermogen hebben. |
| flip_left() | tello.flip_left() |  |  | Maakt een salto naar links. De drone moet minstens 50% batterijvermogen hebben. |
| flip_right() | tello.flip_right() |  |  | Maakt een salto naar rechts. De drone moet minstens 50% batterijvermogen hebben. |
| throw_and_fly() | tello.throw_and_fly() |  |  | (alleen EDU) De methode is een alternatief voor takeoff(). Als je dit gebruikt als eerste vluchtopdracht, dan zet je de drone op de handpalm, voer je het programma uit en til je de drone voorzichtig de lucht in als de propellers beginnen te draaien. |

| Instellingen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Python Methode | Voorbeeldcode | Betekenis |
| set_speed(speed) | tello.set_speed(40) | De methode stelt de snelheid van de drone in cm/s in. Het bereik is 10 tot 60 cm/s. De standaardinstelling is 30 cm/s. |
| set_feedback(visibility) | tello.set_feedback(“hide”) | Deze methode stelt de zichtbaarheid in van de commandofeedback die in de shell wordt weergegeven. De commandofeedback van de drone is verborgen als deze is ingesteld op “hide.” |
| motors_on() | tello.motors_on() | (alleen EDU) Schakelt alle motoren naar een lage snelheid om de koeling te bevorderen. |
| motors_off() | tello.motors_off() | (alleen EDU) Schakelt alle motoren van de drone uit. |
| Commando’s |  |  |
| Python Methode | Voorbeeldcode | Betekenis |
| sleep(time) | sleep(2000) | Dit commando pauzeert het programma voor de opgegeven tijd in milliseconden. Let op: - Importeer de time module niet; dit verstoort de Tello-module. - Als een pauze gewenst is terwijl de drone vliegt, gebruik dan de hover(time) methode. |
| disp_clr() | disp_clr() | (alleen TI-84 Plus CE-T Python Edition) Gebruik dit commando om de geschiedenis in de Python shell te wissen. |
| clear_history() | clear_history() | (alleen TI-Nspire CX II-T) Dit commando wist de geschiedenis in de Python shell. |
| while get_key() != “esc”: | while get_key() != “esc”: | (alleen TI-Nspire CX II-T) Deze structuur is een oneindige lus die stopt als je [esc] indrukt. Wil je dit gebruiken op de TI-84 Plus CE-T Python Edition, dan moet je de module ti_system importeren. |
| store_list(“name”,list) | store_list(“y”,the_heights) | (alleen TI-Nspire CX II-T). De methode slaat lijstgegevens van een programma op om later met de rekenmachine te gebruiken. Wil je dit gebruiken op de TI-84 Plus CE-T Python Edition, dan moet je de module ti_system importeren. |